Regelmatig ontvangen wij via onze helpdesk vragen over de plaatsing van verkeerstekens. Deze staan beschreven in de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) inzake verkeerstekens en zijn te vinden op http://wetten.overheid.nl en www.verkeerstekens.nl. Als VNVF hebben wij ze bovendien opgenomen in het Bordenboek. In deze voorschriften vindt u bijvoorbeeld informatie over het aantal te plaatsen borden op een paal en de plaatsingshoogte ten opzichte van het wegdek. 

Naast algemene informatie over verkeerstekens krijgt de helpdesk ook geregeld vragen over bepaalde verkeerssituaties in het bijzonder. Zo zijn onderstaande vragen een goed voorbeeld van bestaande onduidelijkheden over de plaatsing van verkeerstekens op een voorrangsweg. 


Vraag: 
Volgens de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens moet binnen de bebouwde kom het bord model B01 voor iedere zijweg geplaatst worden. Geldt dit ook bij zijwegen van links, of mag het bord dan achterwege gelaten worden? Bestuurders hebben in dit geval immers altijd voorrang. Zijn hier bovendien juridische gevolgen aan verbonden? En wat zeggen de uitvoeringsvoorschriften over plaatsing van model B01 bij parkeervakken? 


Antwoord: 
Op voorrangswegen binnen de bebouwde kom moet voor een zijweg van links inderdaad een bord model B01 worden geplaatst. Dit heeft te maken met de definitie van een wegvak, die luidt: "een gedeelte van een weg tussen twee zijwegen of – indien er geen zijweg aanwezig is – tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft". Na de zijweg van links volgt in bovengenoemde situatie dus een nieuw wegvak. En aangezien een verkeersteken alleen van kracht is op het wegvak waarlangs het is geplaatst, dient ze bij een volgend wegvak opnieuw te worden geplaatst. Bij parkeervakken eindigt een wegvak niet. Parkeervakken zijn daarom niet van invloed op de werking van dit verkeersbord. 

Omdat in dit specifieke geval de voorrang ook wordt bepaald door een verkeersregel, is de voorrang juridisch gezien dubbel geregeld. Omwille van de uniformiteit is in de voorschriften echter toch besloten tot het opnieuw plaatsen in dit soort situaties. Andere verkeersborden waarvoor dit geldt, zijn: model A01, model C01, modellen C06-C22 en alle modellen G. 

Met de behandeling van deze veelvoorkomende vragen hopen wij u als wegbeheerder meer helderheid te hebben verschaft over de plaatsingsvoorschriften van verkeerstekens op voorrangswegen. Heeft u vragen over andere verkeerssituaties of verkeerstekens in het bijzonder, aarzel dan niet de VNVF helpdesk te benaderen. 


Met vriendelijke groet, 



Mr. J.A.J. Kemps 
voorzitter 


